Revit Beginner House
Detaylı Uygulama Raporu

Balkan Architect — 9 Video Serisi · Revit 2026
Proje: Revit_Beginner_House · Metric Multi-discipline

Her adımda ne yapıldı · Checklist · Ekran görüntüleri

# 1. Giriş ve Genel Bilgiler

Bu belge, Balkan Architect'in 9 videoluk Revit beginner serisini takip ederek Revit_Beginner_House projesinde yaptığım tüm çalışmaların detaylı anlatımıdır. Web sitesindeki revit-yol-haritasi.html ile aynı içeriği taşır; her bölümde videoda ne öğrenildiği, adım adım ne yapıldığı, checklist maddeleri ve ilgili ekran görüntüleri bir arada sunulur.

Amaç: Videoyu izle → checklist'i uygula → bir sonraki bölüme geç.

Kural: Eski bozuk dosyayı kullanma. Yeni proje ile başla.

Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1n-0H6b0FkX_9t_253XuEO45712U3RqN

## 1.1 Başlamadan önce (zorunlu)

## Yeni proje

Revit aç → File → New → Project

Template: Metric Multi-discipline (veya Architectural Metric)

Hemen kaydet: File → Save As → Project

İsim: Revit_Beginner_House — Yer: Masaüstü

Ne yaptım: Seriye başlamadan önce temiz bir proje açtım. Önceki denemelerde kot karışıklığı (Roof 3.05 / Lower -3.05) hata üretmişti; bu yüzden sıfırdan yeni proje ile başladım ve hemen Save As ile masaüstüne kaydettim.

## Sabit seviye kotları (bunu ezberle)

Not: Önceki denemede Roof 3.05 / Lower -3.05 karışıklığı hata üretti. Aşağıdaki tablo daha temiz.

| Level | Kot (m) | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| 03 Roof | 6.00 | Çatı kotu — dış duvarların üst sınırı |
| 02 Entry | 3.00 | Giriş katı — dokümantasyon planı |
| 01 Lower | 0.00 | Alt kat — temel üstü |
| 00 Foundation | -2.10 | Temel kotu — beton kutu |

Level'ları South Elevation görünümünde isimlendirip kot verdim.

## Altın kurallar (hata yememek için)

Duvarı plan da çiz (South Elevation'da değil)

Aynı çizgiye 2. kez duvar çizme (overlap hatası)

Top Constraint hatası → önce Unconnected Height = 6, sonra 03 Roof yap

Part 3 arazi: basit Toposolid (aşırı nokta / -4.3 ile uğraşma)

Her part bitince Save + 3D kontrol

## Kısayollar

| Tuş | Komut | Tuş | Komut |
| --- | --- | --- | --- |
| WA | Wall | DR | Door |
| WN | Window | VR | View Range |
| TR | Trim | SL | Split |
| CS | Create Similar | DI | Aligned Dimension |
| Esc | Komuttan çık | Tab | Seçimi değiştir |
| Space | Duvar flip | TG | Tag by Category |

# PART 1 — Arayüz (~10 dk)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0Ndeh-jt26M

Ne öğreneceksin:

Ribbon

Properties

Project Browser

zoom/pan

3D navigasyon

Save

## Adımlar

☐  Yeni proje aç, kaydet

☐  View → User Interface → Properties + Project Browser açık

☐  Level 1 planında WA ile 2–3 deneme duvarı çiz, Esc, Undo

☐  Default 3D aç, Shift + orta tuş ile çevir

☐  File → Save

Ne yaptım: Revit arayüzünü tanıdım. Ribbon üzerinde Architecture, Structure, Annotate sekmelerinin yerini öğrendim. Properties panelinde seçili nesnenin parametrelerini gördüm. Project Browser'da görünümler, level'lar ve sheet'lerin listelendiğini gördüm. Level 1 planında WA (Wall) kısayolu ile birkaç deneme duvarı çizdim; Esc ile komuttan çıktım, Ctrl+Z (Undo) ile geri aldım. Default 3D görünümü açıp Shift + orta fare tekerleği ile modeli döndürdüm (orbit). Projeyi kaydettim.

Sonuç:

Ribbon, Properties, Project Browser konumları öğrenildi

Plan ↔ 3D geçişi yapıldı

Temel navigasyon (zoom, pan, orbit) alışkanlığı kazanıldı

Bitince: Arayüzü tanıyorsan Part 2'ye geç.

Şekil 1 — 3D görünüm: level çizgileri ve Section Box

# PART 2 — Seviyeler + ilk duvarlar + gezinme

Playlist'ten 2. videoyu aç (navigation, selection, walls, levels…)

## Adımlar

☐  South Elevation aç

☐  Level'ları kot tablosuna göre isimlendir + kot ver

☐  Her level için Floor Plan yoksa: View → Floor Plan → level seç → OK

☐  00 Foundation planında WA — Tip: Retaining / Generic 300 (beton)

☐  Base = 00 Foundation, Top = Unconnected Height ≈ 3 (veya Top = 02 Entry)

☐  Kabaca dikdörtgen çiz (~12 m × 7 m); mavi ölçü tutamaçları ile düzelt

☐  3D kontrol + Save

Ne yaptım: South Elevation görünümünü açtım. Level'ları tablodaki kotlara göre yeniden adlandırdım: 00 Foundation (-2.10), 01 Lower (0.00), 02 Entry (3.00), 03 Roof (6.00). Her level için Floor Plan oluşturdum. 00 Foundation planında WA ile Generic 300 (retaining/beton) duvar tipini seçtim. Base Constraint = 00 Foundation, Top = Unconnected Height yaklaşık 3 m. Kabaca 12 m × 7 m dikdörtgen temel kutusu çizdim. Duvar seçip mavi ölçü tutamacına tıklayarak boyutları düzelttim. 3D'de kontrol ettim.

Sonuç:

4 level tanımlı ve doğru kotta

Temel beton kutusu (~12 × 7 m) hazır

Level–plan–3D ilişkisi kavrandı

Bitince: Temel kutu duvarlar + 4 level hazır → Part 3.

Şekil 2 — 3D View 2: temel kutu + çatı iskeleti (Hidden Line)

# PART 3 — Alt duvarlar + Site + Kamera + Arazi (BASİT)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-0pNrGx9m6w

## 3A — Lower duvarlar

☐  01 Lower planını aç

☐  WA → aynı tip (Generic 300)

☐  Base = 00 Foundation, Top = 01 Lower (depth duvarları)

☐  VR → View Depth = Unlimited (görünmeyen duvar için)

☐  İç/dış hatları tamamla, ölçüleri düzelt

☐  3D kontrol

Ne yaptım: 01 Lower planında foundation'dan lower'a kadar depth duvarları çizdim. View Range (VR) → View Depth = Unlimited ayarladım; aksi halde alt katta devam eden duvarlar plan görünümünde görünmüyordu. İç ve dış hatları tamamlayıp ölçüleri düzelttim.

## 3B — Kamera

☐  Lower planında zoom out

☐  View küpü yanı → Camera (veya View → 3D View → Camera)

☐  1. tık: kamera konumu (uzağa), 2. tık: bakış yönü (binaya doğru)

☐  Perspective kaydedildi

Ne yaptım: Lower planında zoom out yaptım. View küpünün yanındaki Camera aracını kullandım (View → 3D View → Camera). İlk tık kamera konumunu, ikinci tık bakış yönünü belirledi. Perspektif görünüm Project Browser'a kaydedildi.

## 3C — Arazi (Revit 2026 — basitleştirilmiş)

Not: Videoda Toposurface + Building Pad var. Revit 2026'da Toposolid + Sub-Divide kullanılır.

Site planını aç + VR → Unlimited

Massing & Site → Toposolid

Evin etrafında büyük dikdörtgen çiz → Finish

Edit Type → Earth kalınlığı ≥ 6 m (ince tip hata verir)

İsteğe bağlı: Modify Sub Elements → dış noktalar -0.15, orta -1.5 (-4.3 zorlama)

Delik için: Toposolid seç → Sub-Divide → evin 1–2 m dışında dikdörtgen → Sub-divide Offset = -3 → Finish

3D'de eğim + ev görünüyor → Save

Ne yaptım: Site planında Toposolid ile ev etrafında büyük dikdörtgen arazi oluşturdum. Earth kalınlığını 6 m yaptım. Sub-Divide ile evin etrafında kazı/delik alanı oluşturdum (negatif offset -3). Arazi mükemmel olmasa da modelleme akışına devam ettim — Part 4 daha kritik.

☐  3D'de eğim + ev görünüyor

☐  Save

Bitince: Arazi mükemmel olmasa da devam et. Part 4 daha önemli.

Şekil 3 — Site planı: bina + sınır çizgileri + elevation işaretleri

Şekil 4 — 3D Hidden Line: arazi basamakları + yapı

# PART 4 — Dış duvarlar + Çatı + Döşeme + İç duvarlar

Video: https://www.youtube.com/watch?v=paav5qgfDP0

## 0) Kaydet (önce bunu yap)

File → Save As → Project

Yedek al

Save

## 1) Lower Level dış duvarlar (yukarı Roof'a kadar)

Project Browser → 01 Lower planını aç

WA (Wall) → Tip: Generic 200

Properties: Location Line = Finish Face: Interior (Wall Centerline değil!)

Base Constraint = 01 Lower

Top Constraint = önce Unconnected Height 6 → çiz → sonra Top = 03 Roof

İç yüzden çiz; yanlış taraftaysa Spacebar ile flip

Duvarları yerleştir → Esc

İpucu: Top Constraint invalid hatası alırsan: önce Unconnected Height 6 kullan, çizim bitince Roof level'a bağla.

## 2) Entry Level'da aynı duvarı devam ettir

02 Entry planını aç

Duvar görünmüyorsa: VR → View Depth = Unlimited → OK

Mevcut doğru duvara tıkla → CS (Create Similar)

Location Line / Top = Roof aynı kalsın

Gerekirse Spacebar ile flip → çiz → Esc

3D ile kontrol et

## 3) Çatı (Roof by Footprint)

03 Roof planını aç (gerekirse VR → Unlimited)

Architecture → Roof → Roof by Footprint

Pick Lines ile dış duvar kenarlarını seç

Overhang (saçak): Options Bar → Offset ≈ 0.9 m

Eğim: Defines Slope açık olanlarda açı ~5° (video 30°→5°)

Eğimsiz kenarlar: çizgiyi seç → Defines Slope işaretini kaldır

Köşeleri birleştir: TR (Trim/Extend to Corner)

Finish → 3D'de çatıyı kontrol et

## 4) Lower Level döşeme (Floor)

01 Lower planını aç

Architecture → Floor → Pick Walls

Bir duvara gel → Tab → tüm zincir → tıkla

Finish → Attach walls to floor? → No

Join geometry? → No

## 5) Entry Level döşeme + balkon uzantısı

02 Entry planını aç

Floor → Pick Lines (Pick Walls değil)

İç cephe çizgileri + balkon uzantısı çiz

TR ile köşeleri birleştir

Finish → No (duvarları floor'a yapıştırma)

## 6) Dış duvarları çatıya bağla (Attach Top)

3D veya planda dış duvarlara gel → Tab ile zincir seç

Ctrl ile diğer duvar gruplarını ekle

Modify → Attach Top/Base → Top → çatıya tıkla

Not: Floor'a Attach deme; dış duvarlar Roof'a kadar gidecek.

## 7) Lower Level iç duvarlar

01 Lower → WA → Interior / Partition tipi

Base = Lower, Top = Entry Level

Odaları kabaca çiz

Mavi ölçü: oda ≈ 1.2 m, koridor ≈ 1.4 m

SL (Split) ile böl, TR ile birleştir/kes

## 8) İç duvarları Entry floor altına oturt

02 Entry planını aç

Alttan görünen iç duvarları seç

Attach Top/Base → Top → Entry Floor'a tıkla

Duvarlar döşemenin altında bitsin → 3D kontrol

## 9) Entry Level iç duvarlar (Roof'a)

02 Entry → WA → Interior tip, Top = 03 Roof

Büyük oda + ayırıcı çiz, koridor ≈ 1.4 m

Duvarları seç → Attach Top/Base → Roof

Ne yaptım: Part 4'te binanın ana iskeletini tamamladım. Generic 200 dış duvarları Lower ve Entry katlarında çizdim; Create Similar ile devam ettirdim. Roof by Footprint ile ~5° eğimli çatı, ~0.9 m saçak oluşturdum. Lower ve Entry katlarında floor çizdim (Pick Walls + Tab). Dış duvarları Attach Top → Roof yaptım. İç partition duvarları yerleştirip Entry floor ve Roof'a attach ettim.

## Part 4 kontrol listesi

☐  Dosya kaydedildi

☐  Dış duvarlar Lower'dan Roof'a

☐  Çatı var (~5° + saçak)

☐  Lower floor + Entry floor (+ balkon) var

☐  Dış duvarlar çatıya Attach

☐  Lower iç duvarlar Entry floor altına Attach

☐  Entry iç duvarlar Roof'a Attach

## Hata olursa

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Top Constraint invalid | Önce Unconnected Height 6 kullan, sonra Roof level |
| Walls overlap | Filter → Walls → fazla olanı Delete |
| Defines Slope bulamıyorum | Roof planında çizgiyi seç → Properties'te Defines Slope |

Şekil 5 — 02 Entry: dış duvarlar, kapı, pencere, merdiven, mobilya

# PART 5 — Kapı / pencere / boşluklar

Playlist'ten Part 5

## Adımlar

☐  02 Entry ve 01 Lower planlarında çalış

☐  DR (Door) → duvara tıkla → Space ile swing yönünü ayarla

☐  WN (Window) → dış duvarlara yerleştir

☐  Geçici ölçü (temporary dimension) ile kenardan mesafe ayarla

☐  3D kontrol + Save

Not: Videoda sıra farklıysa videoyu takip et; checklist aynı kalır.

Ne yaptım: 02 Entry ve 01 Lower planlarında DR (Door) ile kapıları duvarlara yerleştirdim. Space tuşu ile kapı swing yönünü ayarladım. WN (Window) ile dış cephe pencerelerini ekledim. Geçici ölçülerle kenardan mesafeyi düzenledim.

Sonuç:

Giriş kapısı + yan kapılar yerleştirildi

Dış cephe pencereleri eklendi

Şekil 6 — 02 Entry: kapı ve pencere yerleşimi

# PART 6 — Merdiven / korkuluk

Playlist'ten Part 6

☐  Architecture → Stair

☐  Lower'dan Entry'ye koşu çiz

☐  Properties: yükselme / basamak ayarı → Finish

☐  Railing otomatik geldiyse kontrol et; yoksa Railing ekle

☐  3D + Save

Ne yaptım: Architecture → Stair ile Lower'dan Entry'ye merdiven koşusu çizdim. Properties'te yükselme ve basamak sayısını ayarladım. Railing otomatik geldi; kontrol ettim. Plan üzerinde DN (down) yön işareti görünüyor.

Şekil 7 — 02 Entry: merdiven (DN işareti ile)

# PART 7 — Bileşenler / mobilya / site elemanları

Playlist'ten Part 7

☐  Architecture → Component → Place a Component

☐  Load Family gerekirse (mobilya, ağaç…)

☐  Plana yerleştir, hizala

☐  3D + Save

Ne yaptım: Architecture → Component → Place a Component ile mobilya yerleştirdim. Entry katına masa ve sandalye grupları ekledim. Face-based aileler hata verirse Furniture kategorisi kullandım.

Şekil 8 — 02 Entry: masa + sandalye (Component)

# PART 8 — Ölçülendirme / etiket / oda

Playlist'ten Part 8

## 0) Başlamadan önce

File → Save

02 Entry planını aç

VR → View Depth = Unlimited (gerekirse)

VG (Visibility) → Annotations açık olsun

## 1) Dış ölçüler (Aligned Dimension)

Annotate → Aligned (kısayol DI)

İlk tık: dış duvar köşe noktası (endpoint — sarı nokta)

İkinci tık: karşı duvar köşesi

Üçüncü tık: ölçü çizgisini planın dışına koy

Zincir ölçü: bitiş noktasından sonraki köşeye devam et

Uzun kenarlar: 2–3 dış ölçü; kısa kenarlar: derinlik (~7 m)

İpucu: Ölçü yanlış duvara yapışırsa Tab ile alternatif noktayı seç.

Ne yaptım: 02 Entry planında Annotate → Aligned (DI) ile dış ölçüleri koydum. Sonuç: 12600 mm × 7600 mm dış boyutlar.

Şekil 9 — 02 Entry: dış ölçüler (12600 × 7600 mm)

## 2) İç ölçüler (opsiyonel)

01 Lower planına geç

Aligned → iç duvar köşeleri arası mesafe

Ölçü çizgisini içeride, duvarlar arasında konumlandır

## 3) Kapı ve pencere etiketleri (Tag by Category)

02 Entry planına dön

Annotate → Tag by Category (TG)

Doors seçili → her kapıya tıkla (DR01, DR02…)

Tekrar Tag by Category → Windows → her pencereye tıkla

Etiket ters/dışarıdaysa: seç → Space veya sürükle

## 4) Oda yerleştirme (Room)

Architecture → Room (RM)

Tag on Placement işaretli olsun

Her kapalı alanın ortasına tıkla (Living, Kitchen…)

01 Lower planında alt kat odalarını da koy

Not: Room not enclosed hatası: duvarlarda boşluk var → TR ile birleştir veya küçük duvar ekle.

## 5) Oda etiketi (Room Tag)

Her odaya tıkla → isim + alan (m²) görünür

Properties → Name: Living, Kitchen vb.

Etiketi sürükleyerek okunaklı yere koy

Ne yaptım: Kapı ve pencere etiketlerini Tag by Category ile ekledim. Room ile kapalı alana 'Living' odasını tanımladım; Room Tag otomatik geldi (Living 100). Pencere tag'leri: 32, 28.

Şekil 10 — 02 Entry: pencere tag (32, 28) + Room Living 100

## Part 8 kontrol listesi

☐  Dış ölçüler okunuyor (12600 × 7600)

☐  Kapı/pencere etiketleri var

☐  Her kapalı alanda Room + Room Tag

☐  3D — model bozulmamış

☐  File → Save + ekran görüntüsü al

## Sık hatalar

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| Ölçü görünmüyor | View Scale küçük — zoom in; VG → Annotations açık |
| Tag çıkmıyor | Tag by Category'de doğru kategori; eleman zaten tag'li |
| Room ? işareti | Duvarları kapat — gap var |
| Etiketler üst üste | Elle sürükle |

Bitince: Part 9'a geç.

# PART 9 — Sheet / çıktı / son rötuş

Playlist'ten Part 9

## 0) Başlamadan önce

File → Save

Part 8'de Entry planında ölçü + tag + room olduğundan emin ol

Views altında planlar hazır: 01 Lower, 02 Entry, Elevation, 3D

## 1) Pafta (Sheet) oluştur

Project Browser → Sheets → sağ tık → New Sheet

Title block: A1 metric / A3 metric (hangisi varsa)

Number: A101 — Name: Floor Plans / Architectural Floor Plans

OK → boş pafta açılır

## 2) Plan görünümünü paftaya sürükle

Views → 02 Entry'yi tıkla + sürükle → sheet'e bırak

Place View modunda sheet üzerinde tıkla

Köşe tutamaçlarıyla ölçekle/taşı (1:100 veya 1:50)

01 Lower planını da ekleyebilirsin (sığmazsa A102 sheet aç)

## 3) Cephe ekle — opsiyonel

Elevations → South (veya East) → sheet'e sürükle

Elevation yoksa: View → Elevation → plan görünümünde yön belirle

## 4) 3D görünüm ekle — opsiyonel

3D view → sheet'e sürükle → köşeye küçük perspektif

View Scale 1:200 olabilir

## 5) Title block bilgilerini doldur

Project Name: Revit Beginner House

Drawn By: adın

Date: bugünün tarihi

## 6) PDF export

Sheet aktifken File → Export → PDF

Sheet'leri seç (A101…) → Export

Masaüstüne kaydet: Revit_Beginner_House.pdf

PDF'i aç — planlar, ölçüler, tag'ler görünüyor mu kontrol et

Ne yaptım: Project Browser → Sheets → New Sheet ile metric title block seçtim. Sheet A101 — Architectural Floor Plans. 02 Entry planını sheet'e sürükleyip 1:100 ölçekte yerleştirdim. Title block'a proje adı, tarih ve çizen bilgisini girdim. File → Export → PDF ile Revit_Beginner_House.pdf dosyasını masaüstüne aktardım.

## Part 9 final kontrol listesi

☐  En az 1 sheet oluşturuldu (A101)

☐  Entry planı (ölçü + room + tag) sheet'te

☐  Title block dolduruldu

☐  PDF export alındı

☐  File → Save + portföy ekran görüntüsü

## Sık hatalar

| Sorun | Çözüm |
| --- | --- |
| View sheet'e sığmıyor | View Scale küçült (1:100 → 1:200) |
| Title block yok | New Sheet'te farklı family dene |
| PDF boş | Export'ta doğru sheet işaretli mi |

Şekil 11 — Sheet A101: Revit Beginner House (1:100)

# 2. Haftalık Tempo (Öneri)

| Gün | İş |
| --- | --- |
| 1 | Part 1–2 (temiz proje + level + temel duvar) |
| 2 | Part 3 (basit site) + Part 4 yarım |
| 3 | Part 4 bitir |
| 4 | Part 5–6 |
| 5 | Part 7–9 |

# 3. Takılınca Ne Yazacaksın

Format: Part X — adım Y — hata metni (+ gerekirse ekran görüntüsü)

Örnek: Part 4 — çatı — Defines Slope bulamıyorum

# 4. Önemli Revit 2026 Farkları

| Video (2019) | Benim uygulamam (2026) |
| --- | --- |
| Architectural Template | Metric Multi-discipline OK |
| Toposurface | Toposolid |
| Building Pad | Sub-Divide + negatif Offset |
| Top Constraint doğrudan Roof | Önce Unconnected Height, sonra Roof level |

# 5. Proje Çıktıları

| Çıktı | Dosya | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Revit projesi | Revit_Beginner_House.rvt | Ana model (masaüstü) |
| PDF pafta | Revit_Beginner_House.pdf | Sheet A101 export |
| Web doküman | revit-yol-haritasi.html | İnteraktif yol haritası |
| Bu rapor | Revit_Beginner_House_Detayli_Rapor.docx | Detaylı Word anlatım |

## 6. Proje Galerisi — Tüm Ekran Görüntüleri

02 Entry planı — kapı, pencere, merdiven, mobilya

Dış ölçüler — 12600 × 7600 mm

Tag + Room — Living 100, pencere 32/28

Sheet A101 — Architectural Floor Plans (1:100)

3D Hidden Line — arazi basamakları

3D View 2 — dış görünüm + çatı

3D — level çizgileri + Section Box

Site planı — bina + sınır

# 7. Sonuç

Balkan Architect 9 videoluk serisi ile Revit_Beginner_House projesini sıfırdan tamamladım. Level kurulumu, temel duvarlar, site/arazi, dış/iç duvarlar, çatı, döşeme, kapı/pencere, merdiven, mobilya, ölçülendirme, etiketleme, oda tanımı ve pafta/PDF çıktısı adım adım uygulandı. Revit 2026'daki Toposolid ve constraint farkları dikkate alındı. Proje web portföyünde, bu Word raporunda ve PDF olarak belgelenmiştir.